# 埃森哲合作能力与设备预测性维护推进思路

# PART 01 · 埃森哲是什么、做什么

埃森哲是全球性咨询与系统集成公司，2025 财年营收约 700 亿美元、全球员工 80 万、覆盖 120 个国家、服务客户 9000+。内部专门服务制造型企业的事业部为 Industry X（工业 X），是本次合作的对接方。

## 资产管理方向的三段服务体系

| 阶段 | 核心内容 | 典型交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第一段 · 咨询服务 | TPM、精益管理、资产管理体系咨询 | 方法论框架、组织设计、KPI 体系 |
| 第二段 · 系统落地 | EAM（企业资产管理）/ APM（资产绩效管理）系统部署 | 系统配置、流程上线、主数据治理 |
| 第三段 · AI 应用（当前重心） | 基于数据的 AI 智能体应用，包括预测性维护、根因分析、知识沉淀 | 健康监测平台、AI 智能体、知识图谱 |

## 资产管理三段维护框架

| 阶段 | 解决的问题 | 主要方法 |
| --- | --- | --- |
| 运营前 · 提高可靠性 | 如何延长两次故障之间的间隔 | 可靠性建模、故障树 / 失效模式分析、在线异常检测、预测性维护 |
| 运维中 · 缩短修复时间 | 故障已发生，如何快速修复 | 历史维修记录聚类、维修助手按手册引导逐步处置 |
| 长期 · 备件优化 | 备件备多少、何时补 | 备件分类、需求预测、库存仿真优化、预警机制 |

# PART 02 · 典型案例

"5 智能体协作 + 端到端闭环"在某纸机生产线的落地实践。

本案例为埃森哲在某纸机生产线的实际项目，展示了从"孤立 AI 工具"演进到"本体驱动的工厂运营模式"的完整路径。核心思路为多个 AI 智能体协作、围绕业务事件构建端到端闭环，而非单点 AI 部署。

## 5 个 AI 智能体的角色分工

| 智能体 | 所属团队 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 客户投诉调查智能体 | 质量 | 核查投诉真实性、收集产品记录、定位设备问题或物料问题 |
| 持续改进智能体 | 生产 | 沉淀根因分析结论，反馈到流程改进，避免同类问题反复 |
| 关键资产管理智能体 | 资产 | 关键设备 24×7 在线监控、早期异常识别、故障趋势分析 |
| 预测性维护与故障排除智能体 | 资产 | 本次议题核心相关 · 一般设备的预测性运维 + 故障排查 |
| 智能运营助手智能体 | 维护执行 | 协调全厂资源、查找文档 / SOP、生成维修报告、知识沉淀 |

## 端到端闭环的量化结果

客户投诉解决周期：7 天 → 1 天

根因分析与证据收集：分钟级

监控覆盖：24×7 在线、异常实时识别

## 方案的技术架构特征

统一入口：移动端、邮件、企业 IM、传感器告警、工单系统通过同一入口接入 AI 路由中心

本体驱动：建立工厂运营本体（Ontology），将"产品 / 工艺参数 / 设备 / SOP / 报警 / 维护动作"结构化为 AI 可读的语义层

健康分 + 知识图谱：健康分（0-100）实现量化预警，知识图谱实现根因解释与处置建议

人机协同：所有 AI 结论保留人工核查环节，最终决策与签字由人完成

知识迭代：每个事件的处置结果反馈回知识库，AI 推理能力持续优化

## 行业经验区间

| 维度 | 提升空间 |
| --- | --- |
| 设备可靠性（运营前） | 技术人员现场访问 ↓10-15% · 整体生产力 ↑15-25% · 后台沟通 ↓30-75% |
| 修复效率（运维中） | 首次维修成功率 ↑10-20% · 准确修复率 ↑20-25% · 重复经验共享 ↑30% 以上 |
| 备件管理（长期） | 预测准确度 ↑10-30% · 库存 ↓5-15% · 补货时机精度 ↑10-20% |

# PART 03 · 埃森哲设备预测性维护的工作方式

从"多源信号"到"处置建议"的端到端工作流。

埃森哲的 PdM 方案不是单一算法，而是"5 层架构 + 6 阶段闭环 + 知识图谱底座"的整体设计。其核心是把现场信号、专家经验、业务影响三者联动，输出可解释的处置建议，并保留人工核查环节确保合规。

## 整体架构 · 5 层

| 层级 | 名称 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 层 | 统一入口 | 移动端、邮件、企业 IM、传感器告警、工单系统接入同一入口 |
| 第 2 层 | 智能监控 | AI 意图识别与事件路由，自动语言理解 + 实体识别 + 上下文关联 |
| 第 3 层 | 智能调查 | 按设备类型 / 故障类型分派给专项智能体（如马达、轴承、阀门智能体） |
| 第 4 层 | 知识图谱 | 工厂运营本体 + 工业知识图谱，提供根因解释与处置建议 |
| 第 5 层 | 知识迭代 | 每个事件的处置结果反馈回知识库，AI 推理能力持续优化 |

## 核心闭环 · 6 阶段

| 阶段 | 环节 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| ① | 多源信号采集（24×7 在线） | 设备信号（振动、温度、压力、电流、流量、转速）+ 质量信号（SPC、良率）+ 工艺参数（温度、压力、pH、粒度）+ 人工记录（点检表、维修历史）+ 业务数据（生产损失影响） |
| ② | 健康分计算（Health Index） | AI 模型加权多源信号 → 归一为 0-100 健康分；每台设备 + 每个关键部件各自独立健康分；不同部件由不同信号主导（轴承看振动、马达看电流） |
| ③ | 业务影响评估 | 健康分 × 设备业务关键性 → 4×4 风险后果矩阵 → 自动排序优先级队列，避免"健康分低但其实不关键"被误优先 |
| ④ | 智能体调查与根因分析 | 按设备类型设立专项 AI 智能体（马达专家、阀门专家、轴承专家、润滑专家、点检专家），跨系统收集证据，重建事件时间线，生成 Top-3 根因假设 + 各自置信度 |
| ⑤ | 处置建议输出 | 4 档处置：立即处理 / 计划维护 / 持续监控 / 无需动作。每条建议包含动作类型、ETA、责任人、风险评分；并附引用源（追溯到历史 RCA、维修案例或供应商手册） |
| ⑥ | 人工核查与知识沉淀 | 所有 AI 结论保留 Human-in-the-Loop 复核环节；复核结果（确认 / 修正 / 拒绝）反馈回知识库，模型与知识图谱持续迭代 |

## 底层关键 · 知识图谱与数据双向验证

知识图谱不是简单的"经验录入"，而是知识与数据互相验证的产物：每条专家经验录入知识库后，必须用历史数据反向校验。如果某条"经验规则"与历史数据吻合度低，会被标为待澄清，由专家复核 —— 要么修正经验、要么排查数据失真、要么补充未识别的过程干扰。这层验证机制保证了 AI 决策的可信度，也是埃森哲方案区别于一般工业 AI 产品的关键。

架构特点小结：5 层架构解决"事件怎么进来、怎么分派"，6 阶段闭环解决"信号怎么变成行动"，知识图谱解决"为什么这么判、可不可信"。三者共同实现 PdM 全流程的自动化与可解释化，并通过 Human-in-the-Loop 满足 GMP 合规对"AI 辅助、人工签字"的要求。

# PART 04 · 设备预测性维护的开展思路

项目可行性取决于"数据 + 先验 + 故障样本"三要素。

预测性维护取决于数据基础、先验知识、故障样本三要素的成熟度。埃森哲在判断 PdM 项目可行性时围绕 4 个维度判断，并对不同数据基础给出不同的解题路径。

## 4.1 项目可行性的 4 个判断维度

| 维度 | 核心问题 |
| --- | --- |
| ① 设备 + 主要问题 | 设备类型、关键作用、主要故障类型、频次、业务损失。按"损失"或"OEE"排序，优先聚焦 Top 5 类故障 |
| ② 数据基础 | 已装传感器（振动、温度、电流、压力、流量等）、采集频次、历史归档时长、当前监测手段 |
| ③ 先验知识 | 故障与因子的相关性认知、故障类型分类、物理模型、历史 RCA / 偏差报告、已有的 FTA / FMEA 分析 |
| ④ 故障样本 | 近 5 年 / 1 年 / 半年故障次数、每次故障的特征数据是否保留。样本过少则建模困难 |

## 4.2 不同数据基础对应不同走法

| 数据基础情况 | 对应解题路径 |
| --- | --- |
| 有完整历史数据 + 含故障样本 | 直接特征发现 + 多因子回归 + 命中率验证，项目可立即论证 |
| 有完整历史数据但故障样本少 | 结合行业前训练模型 + 合成样本扩充，模型方差需控制 |
| 有先验经验但无历史数据 | 先装传感器跑 3-6 个月，前期接受"风险共担" |
| 无历史数据且无先验 | 不推荐立项 |

## 4.3 关于"行业模型能否复用"

埃森哲在通用电机、轴承、马达等设备上拥有"前训练模型 + 计算方法"的储备，可显著加速建模启动。但后训练（参数微调）必须基于凯莱英自有的设备数据完成 —— 即使是同品牌设备，不同工况下也需重新校准。因此行业模型可加速、不可直接替代凯莱英自身的数据积累。

## 4.4 输出形式：避免"AI 黑盒"

预测性维护的 AI 输出必须满足 4 项硬要求，方可在现场实际使用：

① 可解释 — 不是单一分数，能说明判断依据

② 含故障类型 — 具体到"轴承磨损"、"润滑不足"等类型

③ 含部位 + 证据 — 指明设备具体部位 + 关联的传感器数据 / 历史案例

④ 含处置建议 — 明确动作：检修 / 更换 / 监控 / 通知供应商

技术实现路径为"预测模型 + 知识图谱解释"两层 — 预测模型负责给出异常分数与时点判断；知识图谱基于历史 RCA、偏差报告、供应商资料的预先建模，负责给出根因解释与处置建议。

## 4.5 一个反向思考

如果某类设备过去几乎不出故障，PdM 项目反而难做 —— 既无故障样本支持训练，也无"经常坏"的痛点支撑项目论证。选试点设备时不应挑"维护最好的"，而应挑"故障频次中等以上、单次损失较大、且现有传感器或可加装传感器"的设备类型。

# PART 05 · 凯莱英需要准备的内容

4 类信息整理 · 决定下一步能不能推、怎么推。

无论最终选择埃森哲还是其他供应商，启动 PdM 项目前需要由凯莱英内部完成 4 类信息的整理。这是后续方案设计、商务报价、立项论证的共同前提。

## 4 类信息整理清单

| 类别 | 主题 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| ① | 设备清单 | 产线 / 厂区 + 设备类型 + 数量 + 关键作用 + 当前维护模式（预防性 / 故障后维修） |
| ② | 主要故障 | 按业务损失或 OEE 排序的 Top 5 类故障 + 年度频次 + 单次损失金额估算 |
| ③ | 数据基础 | 现有传感器清单（类型、位置、覆盖率）+ 采集频次 + 历史数据归档时长 + 已发生异常案例的数据完整度 |
| ④ | 先验知识 | 历史 RCA 报告 + 偏差报告 + 已有 FTA / FMEA 分析 + 供应商提供的设备技术资料 |

## 整理完成后能回答的关键问题

设备清单中哪几类适合优先开展 PdM —— 数据充分、痛点明确、价值显著

每类设备需要哪些先验经验入库以构建知识图谱

当前数据量是否足以直接建模，还是需要先补装传感器再积累